FPGA 课程知识点总结

基于 Quartus Prime 18.1 / Cyclone IV（EP4CE6F17C8）/ Verilog HDL

整理日期：2026-08-07

文档说明

本文档依据课程讲义与实训内容，系统梳理 FPGA 数字系统设计的核心知识点，涵盖 FPGA 架构与开发流程、Verilog HDL 语法、组合/时序逻辑电路、状态机、常用外设驱动（按键、蜂鸣器、数码管）、IP 核、通信协议（UART / IIC / SPI / 单总线）、SDRAM、图像处理与时序约束等，并附课程实训项目回顾，便于考前复习与总结。

一、FPGA 基础与架构

1.1 FPGA 概述

FPGA（Field Programmable Gate Array，现场可编程门阵列）是以数字电路为主的集成芯片，属于可编程逻辑器件（PLD）的一种。名字体现三个特点：

现场：可在使用时编程，无需拆下送回厂家；

可编程：芯片内逻辑门可重新"排列组合"，区别于 CPU/GPU 只能改变寄存器数值；

门阵列：由大量逻辑门组成，但实际以查找表（LUT）形式实现。

1.2 FPGA 内部架构

可编程逻辑单元（CLB/LAB）：芯片主体。每个 LE（逻辑单元）含 1 个 4 输入 LUT（组合逻辑核心，2⁴=16 种输入组合）+ 1 个寄存器/触发器（时序逻辑核心）。LE 可配置为组合输出或经 D 触发器输出。Cyclone IV EP4CE6F17C8 共 10320 个 LE。

可编程互连资源（布线通道）：连接各逻辑单元，布线会产生延迟，时序违例多由此引起。

嵌入式硬核资源：DSP 块（乘法器/累加器）、片上存储（分布式 RAM 与 Block RAM/BRAM）、PLL/MMCM 时钟管理（可对 50MHz 晶振倍频/分频输出任意时钟）、高速串行收发器、配置电路（SRAM 架构，断电丢失，上电从 Flash 加载 bitstream）。

IOB 输入输出块：所有外部引脚内含缓冲、可配电平标准（3.3V LVCMOS 等）、上下拉、差分收发，充当内外电压桥梁。

1.3 FPGA 与 CPLD 的区别

| 对比项 | FPGA | CPLD |
| --- | --- | --- |
| 结构 | 基于查找表（LUT）结构 | 基于乘积项结构 |
| 适用场景 | 寄存器多，适合数据密集型系统 | 逻辑能力强，适合控制密集型系统 |
| 工艺/掉电 | SRAM 结构，掉电丢失，需外部配置 ROM | E2PROM 工艺，掉电不丢失 |
| 时序 | 分段式布线，延迟不可预测 | 固定长度金属线互连，时间可预测 |
| 编程 | Verilog/VHDL，灵活可重复配置 | PROM/Flash 固化，上电自动运行 |

1.4 FPGA 开发流程

需求分析 → 设计输入（原理图/HDL/IP）→ 功能仿真（综合前）→ 综合优化（RTL→门级网表）→ 布局布线 → 时序仿真（后仿真，标注延迟检查时序）→ 板级仿真 → 编程与调试（bitstream 下载，SignalTap II 等逻辑分析仪）。

1.5 数制与编码

二进制：以 2 为基数，用 0/1 表示。低进制转高进制：位权×位求和；高进制转低进制：除进制取余（十进制转二进制用"除 2 取余法"）。

原码/反码/补码：原码=符号位+真值；正数反码补码为其本身；负数反码=原码除符号位外逐位取反，补码=反码+1。

格雷码：无权码，相邻两个代码只有一位不同，常用于数据传输避免错误。二进制转格雷码：最高位不变，其余位=相邻两位异或。

BCD 码：用 4 位二进制表示 1 位十进制，常见 8421 码、5421 码、余 3 码等；8421 码权值左→右为 8、4、2、1。

1.6 逻辑电平规范

TTL/LVTTL：基于三极管结构；LVTTL 为低压 TTL。

CMOS/LVCMOS：基于 MOS 管结构；LVCMOS 导通门限更低，更易低压通信。

串口电平：RS232 采用负逻辑（-15V~-3V 代表 1，+3V~+15V 代表 0）；RS485/RS422 为差分传输。

1.7 逻辑运算

与（&）、或（|）、非（~）、异或（^）、同或（^~）等，分别由与门、或门、非门、异或门、同或门实现，是构成数字电路的基本单元。

二、Verilog HDL 语法

2.1 基本概念

逻辑值：0、1、X（未知）、Z（高阻）；实际综合后只有 0、1、Z。

数字进制：4'b0101（二进制）、4'd5（十进制）、4'ha（十六进制）；未指定位宽与进制默认为 32 位十进制。

数据类型：wire（线网型，物理连线，组合逻辑）、reg（寄存器型，always 中赋值，可综合成触发器）、parameter/localparam（参数型，全局/局部常量）。

2.2 运算符

算术（+ - * / %）、关系（> < == 等）、逻辑（&& || !）、条件（?:）、位（& | ~ ^）、移位（<< >>，补 0，左移代替×2、右移代替÷2）、拼接（{a,b}）。

2.3 阻塞赋值与非阻塞赋值

| 对比项 | 阻塞赋值 = | 非阻塞赋值 <= |
| --- | --- | --- |
| 适用场景 | 组合逻辑（assign、无时钟 always） | 时序逻辑（带时钟 always） |
| 执行特点 | 同时执行，立即更新 | 右端先统一计算，时钟沿后统一更新 |
| 典型现象 | a=0;b=a; → b=0 | a<=0;b<=a; → b 保持旧值，滞后一拍 |

注意：同一个 always 中不要混用阻塞与非阻塞；不要在多处 always 中对同一变量赋值。

2.4 assign 与 always

assign 不能带时钟，适合简单组合逻辑；always 可带时钟也可不带，复杂组合逻辑推荐 always。reg 型可用在时序或组合中，wire 只能用于组合。

2.5 latch（锁存器）的产生与避免

锁存器是电平触发的存储单元，由组合逻辑中 if/case 描述不完整产生（if 缺 else、case 缺 default）。危害：对毛刺敏感、不能异步复位、无法做静态时序分析、占用更多资源。

避免方法：if 必须带 else，case 必须带 default；组合 always 敏感列表用 always@(*)。带时钟的 always 中 if/case 不完整不会产生 latch。

2.6 模块化设计

采用自顶向下设计，一个 module 对应一个文件；子模块功能独立、内部联系紧密、模块间连接简单，便于分工协作、仿真与维护。

三、数字电路设计基础

3.1 组合逻辑与时序逻辑

| 对比项 | 组合逻辑 | 时序逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 输出 | 仅取决于当前输入 | 取决于当前输入+历史状态 |
| 实现 | assign / always@(*)，用阻塞赋值 | always@(posedge clk...)，用非阻塞赋值 |
| 典型电路 | 门电路、多路选择器、译码器、编码器、加法器 | 触发器、计数器、移位寄存器、状态机 |

3.2 同步电路与异步电路、同步/异步复位

同步电路：所有触发器共用一个时钟源；异步电路：没有统一时钟。区别在于是否在同一时钟沿同步处理数据。

同步复位：仅在时钟上升沿到来时复位有效（always@(posedge clk)）；

异步复位：无论时钟沿是否到来，复位有效即复位（always@(posedge clk or negedge rst_n)），对复位信号质量要求高，可能有亚稳态。

3.3 逻辑门电路

与门 F=A&B、或门 F=A|B、非门 F=~A 等。开发时可用 Quartus【Analysis & Synthesis】→【Tools】→【Netlist Viewers】→【RTL Viewer】查看 RTL 原理图，编写 testbench 对模块添加激励、例化顶层、判断输出是否符合预期。

3.4 多路选择器（MUX）

多路输入单输出，根据选通信号选择一路输出。2 选 1 有三种实现方式：always 中 if-else、always 中 case、assign 条件运算符。

3.5 译码器与编码器

译码器（Decoder）：较少位数输入 → 较多位数输出，如 3-8 译码器、2-4 译码器，用于驱动多设备/选择通路。

编码器（Encoder）：较多位数输入 → 较少位数输出，功能与译码器相反，用于数据压缩/传输。

3.6 加法器

半加器：由异或门（求和）+ 与门（进位）组成，输入两位无进位。

全加器：由多个半加器组合，输入含本位两数与低位进位，输出本位和与向高位进位。

3.7 计数器

计数器是基本时序逻辑，每来一个时钟上升沿加 1，计数到最大值后回到 0 完成循环。例：3bit 计数器 000→001→...→111→000。

3.8 分频器

偶数分频：N 为偶数。可用触发器级联法（2^N 分频）或计数器法——计数到 N/2-1 时翻转，保证 50% 占空比。

奇数分频：N 为奇数。用上升沿触发产生 out_clk1、下降沿触发产生 out_clk2，两者相或得到 50% 占空比输出（如 5 分频 50MHz→10MHz）。

任意占空比：通过设定计数器阈值翻转实现。

也可直接调用 PLL IP 核分频，但受 PLL 自身特性限制。

3.9 边沿检测

上升沿：pos_edge = D & ~D_r（D 原信号与打拍后取反相与）；

下降沿：neg_edge = ~D & D_r；

双沿：edge = D ^ D_r（异或），信号跳变处为高。

3.10 D 触发器、建立时间与保持时间

建立时间 T_su：时钟上升沿到来之前，输入数据 D 必须提前保持稳定的最小时间。

保持时间 T_h：时钟上升沿到来之后，输入数据 D 必须继续保持稳定的最小时间。

违例后果：建立/保持违例都会导致触发器采样到中间电平，产生亚稳态，输出随机值。

查看时序报告：Slow 1200mV 85C Model 检查建立时间（Setup Summary）；Fast 1200mV 0C Model 检查保持时间（Hold Summary）。Slack>0 表示满足；TNS 为所有违例路径负裕量总和，TNS=0 表示时序收敛。

SDC 约束示例：create_clock 定义主时钟；set_input_delay -max/-min 约束外部输入建立/保持；set_output_delay 约束输出。避免建立违例的软件方法：流水线切割（将长组合逻辑分多级寄存器）。

四、状态机设计（FSM）

4.1 概念与分类

状态机（FSM，同步有限状态机）：所有状态跳转在时钟作用下进行，状态个数有限。

| 类型 | 输出特点 |
| --- | --- |
| Moore（摩尔）型 | 输出只与当前状态有关，与输入无关 |
| Mealy（米勒）型 | 输出不仅与当前状态有关，还与输入有关 |

4.2 状态编码方式

| 编码方式 | 特点 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二进制码 | 顺序编码 00/01/10/11 | 位宽少，节省资源 | 跳变比特位多，易产生毛刺 |
| 独热码 | 任一时刻仅一位为 1 | 速度快、可靠性高、少毛刺 | 状态多则位宽大，占用寄存器多 |
| 格雷码 | 相邻状态仅一位变化 | 减少毛刺概率 | 复杂状态机分配困难 |
| 十进制码 | 直接以 0/1/2... 编码 | 易读易操作 | 浪费空间与时间，不推荐 |

状态数量较少时推荐使用独热码，其次二进制码。

4.3 状态机写法

一段式：所有逻辑写在一个 always 中，简单但难维护、易出错。

两段式：时序逻辑与组合逻辑分开，易维护，但组合输出易出现毛刺。

三段式：输出用寄存器打拍，解决毛刺问题，但资源略多、输出延时一个时钟周期。推荐两段/三段式。

项目实例：用状态机控制跑马灯、流水灯、闪烁灯循环显示，每个状态持续 4 秒，每 0.5 秒更新一次，循环往复。

五、常用外设驱动

5.1 按键消抖

机械按键按下/释放瞬间存在 5~10ms 抖动，易被重复识别。软件消抖思路：检测到电平变化后延时 20ms（避开抖动区间），再次采样，状态不变才算有效。

计数器消抖：延时计数法，电平改变后延时 20ms 再采样。

状态机消抖：划分 4 个状态——IDLE（空闲）、FILTER_DOWN（按下滤抖）、HOLD_DOWN（按下稳定）、FILTER_UP（释放滤抖）。

5.2 蜂鸣器与 PWM

有源蜂鸣器：内置振荡电路，通直流电即发声；无源蜂鸣器：需 PWM 方波驱动。

PWM（脉冲宽度调制）：改变占空比控制平均电平；频率影响音调，占空比影响音量。

音乐播放：根据音符频率计算分频计数值（如低音 1 频率 262Hz：190840 个系统时钟产生一个 PWM 波）；通过计数器控制发声时间长短，到达设定时间后切换下一音符。

5.3 数码管显示

静态显示：段选连在一起、位选独立控制，同一时刻位选选通的数码管显示相同数字，占 I/O 多。

动态显示：分时轮流控制位选信号，利用人眼视觉暂留和 LED 余辉效应，每位点亮约 5ms，可显示不同数字，节省 I/O。

例：显示 "18" 时先点亮个位显示 8，再点亮十位显示 1，快速轮流刷新即可。

二进制转 BCD 码：十进制 234 的二进制为 1110_1010，BCD 码为 0010_0011_0100。算法：前面补若干 0（位数×4），逐位判断 BCD 码是否大于 5，大于则加 3，然后左移 1 位，重复移位次数等于二进制位数。

数字时钟：用计数器级联实现秒、分、时的控制逻辑。

六、IP 核

6.1 IP 核概念与分类

软核：可编程、可配置，通常实现在 FPGA 中。

固核：介于软核与硬核之间，具有一定可配置性。

硬核：固定功能，已在芯片硅上实现，不可修改（如 PLL、DSP、BRAM）。

6.2 PLL 锁相环

PLL（Phase Locked Loop）是一种反馈控制电路，对时钟网络进行系统级时钟管理与偏移控制，具有倍频、分频、相位偏移、可编程占空比功能。本开发板每个 PLL 可提供 5 路输出。

6.3 FIFO

FIFO（First In First Out）先进先出缓存器，常用于数据缓存与跨时钟域数据交互。

同步 FIFO：用于同步时钟域数据缓存；异步/双时钟 FIFO：用于跨时钟域数据传递。

异步 FIFO 用格雷码作读写指针，保证跨时钟域比较时只有一位变化，避免多 bit 同时翻转出错。

6.4 RAM

RAM（随机存取存储器）：随时可按地址读写，掉电丢失（易失性）；ROM 只读、掉电不丢失。

单口 RAM：一组地址线控制读写端口；双口 RAM：两组地址线分别控制读写端口。

FPGA 内 RAM 资源：Block RAM（块 RAM，容量大速度快，不占逻辑资源）与分布式 RAM（LUT 构成，支持异步访问，占用 LUT）。

七、通信协议

7.1 UART 串口协议

原理：通用异步收发器，全双工，两根线（rx 接收、tx 发送），低位先发。

一帧数据 = 起始位(1bit) + 数据位(6/7/8bit) + 奇偶校验位(1bit，可选) + 停止位(1/1.5/2bit)。

波特率：每秒传输的码元数（bit/s），常用 9600、115200 等。

7.2 通信方式对比

| 对比项 | 说明 |
| --- | --- |
| 并行/串行 | 串行一位一位传，用线少；并行多位同时传，用线多速度快 |
| 同步/异步 | 同步带时钟同步信号；异步不带时钟，各用各的时钟（本质区别） |
| 单工/半双工/全双工 | 单工只能单向；半双工双向但分时；全双工可同时双向 |
| 奇偶校验 | 添加校验位使 1 的个数为奇（奇校验）或偶（偶校验），用于检错 |

7.3 IIC 协议

物理层：两条线（SDA 数据 + SCL 时钟），总线空闲时均高电平；上拉电阻约 4.7K；支持多主多从；速率标准 100k/400k/3.4M bit/s。

协议层：空闲 → 起始信号（SCL 高电平期间 SDA 拉低）→ 数据传输（SCL 高时 SDA 稳定，SCL 低时允许改变）→应答 ACK（从机拉低 SDA）→ 停止信号（SCL 高电平期间 SDA 释放回高）。

地址：设备地址 8 位，1 位为 R/W，实际 7 位地址，理论上可挂 127 个从器件。

EEPROM（4Kbit）：2 个 block×16 页×16 字节×8bit；读写模式有字节写、页写（16 字节）、当前地址读、随机地址读、顺序地址读；"虚写"（Dummy Write）用于将地址指针指向要读的地址。

7.4 SPI 协议

四根线：cs_n（片选，低有效）、sclk（时钟）、mosi（主发从收）、miso（从发主收）；多数以 MSB 先传。

四种模式由 CPOL（时钟极性）与 CPHA（时钟相位）决定：模式 0~3（如模式 0：CPOL=0、CPHA=0，sclk 上升沿采样、下降沿发送）。

多从机控制：与哪个从机通信就拉低对应的 cs_n。

FLASH（M25P16）：16Mbit（2MB），32 个 Sector×256 Page×256 Byte；写前必须先擦除（置 FF）；状态寄存器含 WIP（忙标志）、WEL（写使能锁存）、BP 位（写保护区域）等。

7.5 单总线（DS18B20）

单总线：仅一根数据线通信，由主机控制，从机在指定时隙内读写。

读写时隙：写 0 需拉低≥60us，写 1 在 15us 内释放总线；读时隙主机拉低≥1us 后释放，15us 内采样判断 0/1。

inout 口用三态门实现：assign dq = dq_out_en ? dq_out : 1'bz;

温度计算：12 位精度时读出的补码取反加 1 转原码，再乘 0.0625（每 LSB）得到摄氏度，如 401×0.0625=+25.0625℃。

采集流程：初始化 → 跳过 ROM → 温度转换指令 → 等待 750ms → 初始化 → 跳过 ROM → 读温度寄存器 → 转码计算。

八、高级应用

8.1 跨时钟域信号处理

单 bit 慢→快：快时钟域同步打拍；

单 bit 快→慢：拓展位宽后同步打拍；

多 bit：用异步 FIFO（或握手信号）处理。

8.2 竞争冒险与亚稳态

竞争：不同路径信号到达同一门电路的时间差；冒险：因竞争输出产生的尖峰脉冲。竞争不一定有冒险，冒险一定有竞争。

消除冒险：加滤波电容、改时序电路、加选通脉冲、增加冗余项。

亚稳态：触发器无法在规定时间内达到确定状态，输出中间电平或振荡。产生原因是不满足建立/保持时间。

避免亚稳态：降低时钟频率、用更快触发器、加两级触发器同步、改善时钟质量。

8.3 SDRAM 读写

SDRAM（同步动态随机存取存储器）：同步=需时钟同步；动态=需周期性刷新（本芯片刷新间隔 64ms）；随机=按地址自由读写。

容量：4×2¹³×2⁹×16=256Mbit=32MByte。DDR 每时钟周期双沿传数据，SDR 单沿传数据。

预充电（PRECHARGE）：关闭已打开的行，A10 为高则全部 BANK 预充电，预充电后需等待 tRP 才能重新操作。

突发（Burst）：同一行相邻存储单元连续传输，突发长度 BL 在 MRS 阶段配置（1/2/4/8/全页）。

初始化时序：上电等待 200us → 预充电所有 BANK → 等待至少 8 个自刷新周期 → MRS 设置 BL、CL。

Avalon 接口共 7 种（ST/MM/Conduit/TC/Interrupt/Clock/Reset）；waitrequest 为忙信号，拉高时需等待。

乒乓缓存：用两个 BANK，一个写一个读，帧切换时互换，解决读写速率不匹配；用两个 FIFO 做跨时钟域缓存。

8.4 图像处理（边缘检测）

摄像头配置经 SCCB 总线（OV 公司定义，与 IIC 类似，应答位为 X，读操作中间需 stop）。

DVP 协议：并行输出，含 PCLK、VSYNC、HSYNC、D[0:11]；PCLK 频率=行数×每行像素数×帧率×2。

处理流程：RGB565→RGB888（低位补偿法）→ 灰度化（加权平均 Y=0.299R+0.587G+0.114B）→ 高斯滤波 → 二值化 → Sobel 算子边缘检测。

流水线设计：将组合逻辑系统分割，级间插入寄存器，提高工作频率与数据吞吐率。

VGA 时序：行同步、场同步信号按标准时序输出像素数据（如 720p 对应 74.24MHz）。

九、课程实训项目回顾

9.1 周次实验主题（工作区源码归纳）

| 周次 | 主要实验内容 | 涉及知识点 |
| --- | --- | --- |
| week1 | LED 点亮、2-4 译码器、多路选择器、计数器、流水灯 | 逻辑门、组合逻辑、计数器、仿真流程 |
| week2 | 分频器、计数器、按键消抖、LED 状态机控制 | 分频、消抖、FSM 基础 |
| week3 | 跑马灯/流水灯/闪烁灯状态机、交通灯 FSM、频率计 | 三段式状态机、边沿检测、计数 |
| week4 | 蜂鸣器音乐播放、数码管静态/动态显示、3-8 译码器、二进制转 BCD | PWM、数码管动态扫描、BCD 码 |

注：week5~week8 目录为后续课程预留（SDRAM、图像处理、UART/IIC/SPI 等），知识点见第七、八章。

9.2 综合工程结构示例

top（顶层模块）
├── clock（PLL IP，输出 c0..c4 多路时钟）
├── key（按键消抖模块）
└── dt_smg（数码管动态扫描模块，dig[7:0] / sel[5:0]）

约定：Verilog-2001 非 ANSI 端口声明、低有效异步复位、组合逻辑用 always@(*) + case、时序逻辑用 always@(posedge clk or negedge rst)；仿真用 `timescale 1ns/1ns，时钟 always #10 clk=~clk（50MHz），$stop 结束仿真。

十、复习要点速查

FPGA 三特点：现场、可编程、门阵列；核心资源 LUT + 触发器。

组合逻辑用阻塞赋值，时序逻辑用非阻塞赋值。

if 带 else、case 带 default，避免产生 latch。

状态机：Moore/Mealy，编码选独热码或二进制，推荐两段/三段式。

按键消抖延时 20ms；边沿检测用打拍相与/异或。

数码管动态显示利用视觉暂留，位选分时轮流点亮。

跨时钟域：单 bit 打拍同步，多 bit 用异步 FIFO。

时序检查：Slow 看建立、Fast 看保持，Slack>0 合格。