# week5_8.10 周总结 & z_pdf 新增资料汇总

生成日期：2026-08-15

覆盖范围：本周实验 week5_8.10/（day_1 ~ day_6）+ z_pdf/ 本周新增资料（8/11 ~ 8/14）

## 一、本周实验内容 week5_8.10

本周主题是 「基本 IP 核应用」：从 PLL 多路时钟、ROM/RAM 存储，到 DMA 数据管理、FIFO 跨时钟域缓冲，再到 UART 串口通信，层层递进，大量使用 Quartus IP 核（ALTPLL / RAM / ROM / FIFO）。

### day_1：PLL + ROM —— 按键切换时钟，数码管观察计数快慢

| 文件 | 模块 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| src/top.v | top | 顶层：例化 PLL（clock，输出 c0~c4 五路时钟）、按键消抖 key×2、数码管 smg；按键控制 3bit cnt 循环切换，组合 MUX 选出一路时钟 clk_rg |
| src/key.v | key | 按键消抖：两级同步打拍 + 约 20ms 计数确认，输出单脉冲 flag |
| src/smg.v | smg | 数码管：按 TIME 周期循环计数 0~9，经 ROM IP（rom_data）查表 → 共阴段码译码输出 dig |

核心：数码管计数快慢随 clk_rg 频率变化，直观理解"时钟频率对电路行为的影响"。

用到的 IP：PLL（clock）、ROM（rom_data，查表用）。

### day_2：异步双端口 RAM —— 写侧主时钟、读侧可变时钟

| 文件 | 模块 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| src/top.v | top | 例化 PLL、key×2、异步双端口 RAM IP（ram_data_2）、smg；data_num 按主时钟 clk 写入预置数据（2/4/6/8/10/12/14/7/9/5），rd_addr 按 clk_rg 循环读出并显示 |
| src/smg_watch.v | smg_watch | 独立"数据表/秒表"演示：单时钟 RAM IP（ram_data2）写满 10 组数据后停写（data_num 到 10 关 wr_en），读侧循环显示 |
| src/test_watch.v | test_watch | 测试 smg_watch 的 testbench（TIME 调小为 24 缩短仿真） |

核心：演示"读写时钟不同步、读时钟可切换"的异步 RAM 典型应用。

用到的 IP：PLL、异步双端口 RAM（ram_data_2）、单时钟 RAM（ram_data2）。

### day_3：DMA 数据管理 —— 单/双端口 RAM 的「写 → 改 → 读」

顶层结构：PLL + 5 个按键消抖（key_0_u~key_4_u）+ smg + RAM 控制器 dma。

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| src/dma.v | 单端口 RAM（ram_data_1 IP）。三态主状态机 WR_S（自动写 0~9 初始数据）→ GAI_S（每按 key2 全部地址 +1）→ RE_S（按 TIME 扫描读出显示）；改状态含子状态机 GAI_IDLE→GAI_RD→GAI_SAVE→GAI_WR（读拍存旧值 → 写拍写回 旧值+1），避开"写时读"干扰；写满 9 个地址后停写 |
| src/dma_0.v | 双端口 RAM（ram_data_2 IP，inclock/outclock 均接 clk），读写口分离，改状态多一拍 GAI_WAIT 等读口 q 稳定 |
| src/dma_1.v | 单端口 RAM 简化版：仅 WR_S/RE_S 两态，无"改"功能 |
| src/dma_2.v | 双端口 RAM：写状态写一组数据，改状态（key[0] 进入）再写另一组（1,3,5,…,15,8,10），读侧用 PLL 可变时钟扫描，演示跨时钟读写 |

关键设计点：写满停写避免同地址读写冲突；改状态用"读拍保存旧值→写拍写回 +1"规避同口读写干扰；读扫描按 TIME 分频循环。

仿真：sim/dma_tb.v、dma_single_tb.v（dma 单独仿真）、test.v、test_top_user.v（模拟真实按键）。

IP：clock（PLL 5 路）、ram_data_1（单端口）、ram_data_2（双端口）。

### day_4：FIFO + PLL —— 异步 FIFO 读写演示（工程已配好 IP）

【注意】️ doc/内容总结.md 尚未更新（写"src 为空"），实际 src/top.v 已存在。

`src/top.v`：FIFO IP（fifo_data，异步双时钟 DCFIFO，写 8 位 / 读 16 位，深度 256）+ PLL（clock，c0=25MHz … c4=200MHz）。

- 写侧：主时钟 clk，计数器 cnt 0~1023 循环，前 500 个周期 wrreq=1 且 data 递增（模拟写满过程）；

- 读侧：PLL 25MHz c0_25，cnt>500 后 rdreq=1 开始读取；

- 引出握手/状态信号：rdempty/rdfull/wrempty/wrfull、wrusedw/rdusedw。

同步 FIFO 示例：fifo_data_t（单时钟，含 almost_empty/almost_full/empty/full/usedw）在代码中以注释形式保留，可切换验证。

IP 目录：prj/ip/fifo/fifo_data.qip（异步）、fifo_data_t.qip（同步）、prj/ip/pll/clock.qip。

仿真：sim/test.v。

### day_5：UART 回环通信（带偶校验）

【注意】️ doc/内容总结.md 尚未更新（写"src 为空"），实际已有完整 UART 源码。

| 文件 | 模块 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| src/brg.v | brg | 波特率发生器：COUNT_MAX = CLK_FREQ/BAUD_RATE - 1（50MHz/9600 = 5207），计数满输出 tick 位脉冲 |
| src/rx.v | rx | UART 接收器：两级打拍 + 下降沿检测起始位；状态机 IDLE→START→RECX→PARITY→STOP；中间点采样（rx_mid），串转并 8bit，输出 rx_done、parity_error（偶校验）、data |
| src/tx.v | tx | UART 发送器：状态机 IDLE→START→DATA→STOP，按帧格式（起始位 0 + 8bit LSB 先 + 停止位 1）串行发送 |
| src/dt_smg.v | dt_smg | 数码管动态扫描显示（接收数据 rx_data） |
| src/top_uart.v | top_uart | 顶层：例化 brg_u/rx_u/dt_smg_u，CLK_FREQ=50MHz、BAUD_RATE=9600；parity_error 接到 LED |

仿真：sim/parity_test.v + parity_result.txt —— 专门验证 偶校验 逻辑（发送帧：起始位 0 + 8 数据(LSB 先) + 偶校验位 + 停止位 1；par_correct 控制校验位是否取反），对应第九章 PPT 的课后作业。

工程：prj/day_5.qsf 已加入 top_uart.v / dt_smg.v / brg.v / rx.v。

### day_6：暂无内容（仅保留目录结构）

## 二、z_pdf 本周新增资料总结（8/11 ~ 8/14）

按时间顺序（8/11 → 8/14）本周新增了 7 份资料，正好与实验内容互补。

### 1. 7.IP核之RAM.pdf（8/11，32 页）—— IP 核 & RAM 专题

IP 核概述（三份讲义共用前 5 页）：

- 背景：芯片复杂度年增 55%、设计能力仅提升 21%，厂商把 PLL/FIFO/滤波器等做成可配置标准化模块（IP），类似 C/Python 的函数库；

- 交付形式三类：软核（HDL 源码，如 Nios II/MicroBlaze）、固核（综合后网表，如 FFT、AXI/Avalon 总线）、硬核（布局布线版图，如 PLL、Block RAM、ARM 核）；

- 三大弊端：平台不兼容、内部不透明、商用收费高。

RAM 分类：按存储原理分 SRAM/DRAM；按接口技术分 SDRAM、DDR/DDR2/3/4/5。

RAM vs ROM：RAM 可写可读、易失；FPGA 内 ROM 实际也用内部 RAM 资源，只是只用读端口。

三种 RAM IP：

- 单端口 RAM：读写共用一组地址线，不能同时读写；

- 简单双端口 RAM：读写地址独立，写口只能写、读口只能读；

- 真双端口 RAM：两组地址均可读写。

配置要点：数据位宽 / 容量（如 8bit × 256）、时钟模式（单/双时钟）、是否寄存输出（去掉则省一拍延迟）、aclr/rden 使能、Read During Write（Don't Care / New Data / Old Data，默认 New Data）。

### 2. 7.IP核之ROM.pdf（8/12，27 页）—— ROM & mif 文件专题

存储器简介：除 RAM 外补充 ROM 家族（ROM/PROM/EPROM/EEPROM）。

ROM IP 特点：FPGA 内 ROM 掉电内容丢失，靠 .mif（或 .hex）数据文件在上电时初始化；内容必须在数据文件中写死、无法在电路中修改。

mif 文件制作：File→New→Memory Initialization File → 设容量/位宽 → 右键 Custom Fill Cells 填起始/截止地址与递增数据 → 保存。

单端口 ROM：一个读地址 + 一个读数据端口；配置与 RAM 类似（位宽、容量、单/双时钟、是否寄存输出、加载 mif）。

双端口 ROM：两组读地址/读数据端口（相当于两个单口 ROM），支持每端口独立时钟/读使能/复位。

### 3. 7.IP核之PLL.pdf（8/12，20 页）—— PLL 专题

PLL 概念：锁相环，可倍频、分频、调相位与占空比；即便不改时钟也常用来降低抖动。

ALTPLL 配置五类界面：

1. 参数（Parameters）：输入时钟改 50MHz、PLL 类型、输出模式（普通 / In zero delay buffer mode）；

2. 重配置（Reconfiguration）：扩展频谱、带宽可编程、时钟切换、动态重配置——均保持默认；

3. 输出时钟（Output Clocks）：最多 c0~c4 五路，可直接填目标频率或设倍/分频系数，可调相移与占空比；

4. EDA、5. 汇总（Summary）：勾选 clock_inst.v 实例模板。

端口：areset（异步复位）、locked（锁定检测）、inclk0、c0~c4。

应用：直接改 clock_inst.v 实例模板调用。

### 4. ug_fifo-683522-826815.pdf + _翻译.pdf（8/13，36 页）—— Intel FIFO IP 官方用户指南（中英双语，随手翻翻即可）

FIFO 种类：SCFIFO（单时钟）、DCFIFO（双时钟，读写同宽）、DCFIFO_MIXED_WIDTHS（双时钟，读写不同宽）。

常用端口：data/wrreq/rdreq/q、wrclk/rdclk、满/空标志（wrfull/rdempty 等）、wrusedw/rdusedw、aclr/sclr。

- ⚠️ 关键提醒：写请求参考 wrfull、读请求参考 rdempty（rdfull/wrempty 可能是对侧延迟版）。

常用参数：lpm_width/lpm_numwords（宽度/深度 ≥4）、lpm_showahead（预示模式）、溢出/下溢保护（默认 ON，满/空自动屏蔽请求）、*_delaypipe（跨时钟同步级数，防亚稳态）。

要点：wrfull/rdempty 置位当拍须取消 wrreq/rdreq；DCFIFO 跨时钟标志有 1~3 拍延迟；SCFIFO 支持 sclr/aclr，DCFIFO 仅 aclr（建议与复位同步）。

### 5. 第六章 基本IP核讲解.pptx（8/14，33 页）—— 课程讲义：IP 核分类 + PLL/RAM/FIFO

课程目标：了解 PLL/RAM/FIFO 原理、结构、用法与配置步骤，并仿真三者。

IP 核分类：软核（RTL 模型，最广泛）、硬核（验证版图，不可改）、固核（带布局规划的网表，主流之一）。

PLL：Cyclone IV 有 2 个 PLL、每个 5 路输出；输入只能是 PLL 所在 Bank 时钟管脚或其他 PLL 输出，内部信号不能驱动 PLL。仿真示例：clk_out0 二分频、out1 相位 270°、out2 二倍频、out3 三倍频、out4 四倍频。

RAM：Cyclone IV 嵌入式 M9K 模块可配成 RAM/移位寄存器/ROM/FIFO；单端口（一组地址）vs 双端口（两组地址）；简单双口（读写地址独立）vs 真双口（两组均可读写）。

FIFO：先进先出，无外部地址线，适合数据缓存与跨时钟域；SCFIFO 用于同步缓存，DCFIFO 用于异步跨时钟域；宽度=单次读写位数、深度=可存字数；空/满标志与 usedw 概念。

作业：练习并熟悉 PLL、RAM、FIFO 三个 IP 核的配置与使用。

### 6. 第九章 串行接口--UART回环设计.pptx（8/14，26 页）—— 课程讲义：UART 串口通信

串行通信基础：

- 并行 vs 串行；同步（带时钟线）vs 异步（各自时钟）；

- 传输方向：单工 / 半双工 / 全双工；

- 常见接口：UART（异步、全双工）、1-wire（异步、半双工）、SPI（同步、全双工）、IIC（同步、半双工）。

UART 协议层：一帧 = 起始位(1bit) + 数据位(5/6/7/8bit) + 奇偶校验位(1bit) + 停止位(1/1.5/2bit)；波特率（每秒码元数，如 9600/115200）与比特率（bps）；50MHz 下 115200 波特率每 bit 需计数 434 次。

UART 物理层：TTL 电平（3.3V）vs RS232 电平；电气标准 RS-232-C / RS-422 / RS485。

需求与设计：FPGA 与上位机串口通信做数据回环，波特率可调，用 FIFO 做数据缓存；模块划分 = UART 接收（串转并）+ 控制（读写 FIFO）+ UART 发送（并转串）。

时序设计：接收侧用下降沿启动计数器、中间点采样、串转并 10bit 后取 8bit；发送侧用 tx_vld 启动、按帧格式 LSB 先发送，tx_rdy 表示可发送下一个。

作业：① 巩固 UART 协议与时序；② 在回环基础上加奇偶校验位实现带校验的串口回环（本实验 day_5 已实现偶校验版）。

## 三、本周知识脉络（实验 ↔ 资料对照）

（此处为 Mermaid 流程图，详见 Markdown 源文件）

graph LR

A[IP核概念:软核/固核/硬核<br/>第六章PPT + RAM/ROM/PLL讲义] --> B[PLL 多路时钟<br/>day_1/day_2/day_4]

A --> C[ROM: mif文件+查表<br/>day_1 smg 译码]

A --> D[RAM: 单端口/双端口<br/>day_2/day_3 DMA 写改读]

A --> E[FIFO: SCFIFO/DCFIFO<br/>day_4 + ug_fifo 手册]

E --> F[跨时钟域/数据缓存]

F --> G[UART 回环<br/>day_5 + 第九章PPT<br/>串转并/并转串+偶校验]

- **知识主线**：`IP 核是什么（软/固/硬核）` → `PLL 时钟生成` → `ROM/RAM 存储与查表` → `FIFO 跨时钟域缓冲` → `UART 串口通信回环`，每一步都是"讲义原理 + 实验验证"的闭环。

- **day_4 对应 ug_fifo 手册**：实验里的 `fifo_data` 即 DCFIFO（异步双时钟），用到了 `wrusedw/rdusedw`、空满标志与"先写满再读"的时序要求。

- **day_5 对应第九章 PPT**：`brg/rx/tx` 完整实现帧格式（起始位+数据+停止位），`parity_test.v` 实现作业要求的**偶校验**扩展。

- **后续可做**：UART + FIFO 回环完整工程（第九章 PPT 需求：串口接收→FIFO 缓存→串口发送）。

---

## 四、备注

- `z_pdf/_extract/` 下新增了 `extract_new.py`（提取 PDF）、`extract_pptx.py`（标准库提取 PPTX）与 `txt_new/` 文本，方便日后检索讲义内容；不需要可删除。

- day_4 / day_5 的 `doc/内容总结.md` 尚未更新（仍写"src 为空"），本次总结已按实际源码补齐。